ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ  Р 51379-99

Энергосбережение.

Энергетический паспорт промышленного потребителя

топливно-энергетических ресурсов.

Основные положения. Типовые формы.

Energy conservation.

Power engineering, certificate of fuel-energy resources consumer.

Basic regulations

Введение в действие в августе 2000г

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению и содержанию энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с целью определения фактического использования топливно-энергетических ресурсов, оценки показателей энергетической эффективности и формирования мероприятий по энергосбережению.

Обязательность разработки и ведения энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических   ресурсов   определяется   нормативно-правовыми   актами, принимаемыми  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Стандарт используется органами государственного энергетического надзора при энергетических обследованиях потребителей энергоресурсов и оценке эффективности использования ТЭР.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения".

ГОСТ 30166-95 "Ресурсосбережение. Основные положения".

3. Определения.

В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

энергосбережение  -  реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов;

топливно-энергетический ресурс - носитель энергии, включая топливо, который

используется в настоящее время или может быть полезно использован в перспективе;

эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

потребитель топливно-энергетических ресурсов - физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью);

энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов -нормативный документ, содержащий показатели эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения независимо от организационных форм и форм собственности, а также энергосберегающие мероприятия.

4. Общие положения.

4.1. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов разрабатывается на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

4.2. Разработку и ведение паспорта обеспечивает потребитель    топливно-энергетических ресурсов.

4.3. Энергетические обследования эффективности использования ТЭР проводятся:

потребителями   топливно-энергетических   ресурсов   (собственные внутренние обследования);

энергоаудиторскими организациями, работающими по контракту; органами, осуществляющими надзор и контроль за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов.

4.4. Объектами энергетического обследования являются:

производственное   оборудование,   машины,   установки,   агрегаты, потребляющие ТЭР, преобразующие энергию из одного вида в другой для производства продукции, выполнения работ:

технологические процессы, связанные с преобразованием и потреблением топлива, энергии и энергоносителей:

процессы, связанные с расходованием ТЭР на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию).

4.5. Обновление информации в энергетическом паспорте проводится в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области контроля за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов.

4.6. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта несут лица, проводившие энергетические обследования и административное руководство потребителя ТЭР.

4.7. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов должен храниться на предприятии, в территориальном органе государственного энергетического надзора и в организации, проводившей энергоаудит.

4.8. Гриф энергетического паспорта определяется руководством потребителя топливно-энергетических ресурсов в установленном порядке.

5. Структура и содержание энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов.

5.1Энергетический паспорт состоит из следующих разделов:

5.1. 1 Общие сведения о потребителе топливно-энергетических ресурсов.

5.1.2. Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов:

-сведения об общем потреблении энергоносителей;

-сведения о потреблении электроэнергии;

-сведения о потреблении тепловой энергии;

-сведения о потреблении котельно-печного топлива;

-сведения о потреблении моторного топлива.

5.1.3. Сведения об эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

5.1.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

5.1.5. Выводы.

Заключительный раздел энергетического паспорта  потребителя ТЭР должен включать  перечень зафиксированных при обследовании потребителя фактов непроизводительных расходов ТЭР с указанием их величины в стоимостном и натуральном выражении;

- предлагаемые направления повышения эффективности использования  ТЭР с оценкой  экономии  последних в стоимостном и натуральном выражении с указанием затрат,  сроков внедрения и окупаемости;

- -количественная оценка снижения уровня непроизводительных расходов ТЭР за счет внедрения энергосберегающих мероприятий;

- беззатратных и низкозатратных;

- среднезатратных;

- высокозатратных.

5.2 Типовые формы энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов включают:

5.2.1.  Титульный лист энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов (приложении А).

5.2..2. Общие сведения о потребителе топливно-энергетических ресурсов приведенные в форме (приложениях Б), содержащей  информацию о наименовании, реквизитах предприятия, объеме производства основной и вспомогательной продукции, численности персонала и другие сведения о предприятии.

5.2..3. Сведения об общем потреблении энергоносителей приведенные в форме (приложении В), содержат информацию о годовом потреблении и о коммерческом учете потребления всех видов энергоносителей, используемых потребителем топливно-энергетических ресурсов.

5.2.4. Сведения о потреблении электроэнергии приведены в формах  (приложениях Г, Д, Е, Ж, И, К), содержащих информацию  о трансформаторных  подстанциях,  установленной мощности электроприемников по направлениям использования с краткой энергетической характеристикой энергоемкого оборудования,  содержащих информацию о собственном  производстве электрической и тепловой энергии  (собственной теплоэлектростанции), а также годовой баланс потребления электроэнергии.

5.2.5. Сведения о потреблении тепловой энергии приведенные  в  формах (приложения Л, М, Н, С), содержащих информацию о составе и работе котельных (котельных агрегатах, входящих в состав собственных ТЭС), сведения о  технологическом оборудовании, использующем тепловую энергию, расчетно-нормативном потреблении теплоэнергии, а также годовой баланс потребления теплоэнергии.

5.2.6. Сведения о потреблении котельно-печного и моторного топлива, об использовании  вторичных энергоресурсов, альтернативных топлив, возобновляемых источников энергии,  приведенные в формах (приложения Р, С, Т, У, Ф), содержат информацию о характеристиках топливоиспользующих агрегатов, об использовании моторных топлив транспортными средствами и др. , а также балансы потребления котельно-печного и моторного топлива.

5.2.7.  Сведения о показателях эффективности использования топливно-энергетических ресурсов приведенные в форме (приложение Х) , содержащей информацию об удельных расходах ТЭР.

5.2.8. Сведения об энергосберегающих мероприятиях приведены в форме (приложение Ц), , содержащей информацию об энергоэффективных мероприятиях по каждому виду топливно-энергетических ресурсов.

Представленные в стандарте типовые формы энергетического паспорта используют в качестве базовых. В зависимости от принадлежности потребителя к той или иной отрасли экономики, особенностей и специфики производственного оборудования и технологических процессов типовые формы энергетического паспорта по рекомендациям Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор за эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, могут быть дополнены и утверждены в составе соответствующего нормативного документа.

5.3 При заполнении энергетического паспорта промышленного потребителя  ТЭР могут быть  использованы нормативные и методические материалы, представоенные в приложении Ч.

Приложение А

(обязательное)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №

ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

__________________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

Паспорт разработан

месяц_______________200... г.

____________________________________

(наименование организации-разработчика)

_________________________________________

(должность руководителя организации

-разработчика,  подпись, фамилия

подпись, фамилия)

| _____________________________ (подпись, фамилия, должность ответственного за энергохозяйство потребителя) | ______________________________ должность исполнителя, подпись, фамилия |
| --- | --- |

Срок действия до _________________________________________

(пять лет не считая года разработки)

Приложение Б

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРОМЫШЛЕННОМ ПОТРЕБИТЕЛЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

_______________________________________________________________________

(полное наименование потребителя энергоресурсов)

1. Вид собственности: ____________________________________________________

2. Адрес:     ____________________________________________________________

3. Наименование головной (вышестоящей) организации: ______________________

4. Ф.И.О. руководителя: __________________________________________________

5. Ф.И.О. главного инженера: _____________________________________________

6. Ф.И.О. главного энергетика: ____________________________________________

7. Факс:  _______________________________________________________________

8. Банковские реквизиты: _________________________________________________

9. Телефоны: главного инженера:___________________________________________

главного энергетика___________________________________________

для справок________________________________________________

Приложение Б

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРОМЫШЛЕННОМ ПОТРЕБИТЕЛЕ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Базовый год | Текущий год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем производства продукции (услуг, работ) | млн. руб. |  |  |  |
| 2. | Производство продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |
| 2.1 | Основная продукция |  |  |  |  |
| 2.2 | Дополнительная продукция |  |  |  |  |
| 3. | Потребление энергоресурсов | тыс. т у.т / тыс.руб1) |  |  |  |
| 4. | Энергоемкость производства продукции 2) | тыс. т у.т / тыс.руб1) |  |  |  |
| 5. | Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции 3) | — Y |  |  |  |
| 6. | Среднесписочная численность | чел. |  |  |  |
| 6.1. | в том числе: промышленно- производственный персонал | чел. |  |  |  |

- 1) Стоимость ТЭР определяется по предъявленным счетам.

2)  Определяется по формуле: знач. П.3 (числитель)/ знач. П.1.

3)   Определяется по формуле: знач. п. 3 (знаменатель)/ знач. п. 1.

Приложение В

(обязательное)

ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ (от стороннего источника)

| №№ п/п | Наименование энергоносителя | Единица | Потребленное количество | Коммерческий учет |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измере-ния. | в год | Тип прибора (марка) | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельно-печное топливо | т у.т |  |  |  |  |
| 1.1 | Газообразное топливо |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Твердое топливо |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Жидкое топлтво |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Альтернативные (местные) виды топлив |  |  |  |  |  |
| 2. | Электроэнергия: | МВт.ч |  |  |  |  |
| 3. | Теплоэнергия | Гкал |  |  |  |  |
| 3.1 | Давление | МПа |  |  |  |  |
| 3.2 | Температура прямой и обратной воды | оС |  |  |  |  |
| 3.3 | Температура перегрева пара | °С |  |  |  |  |
| 3.4 | Степень сухости пара | % |  |  |  |  |
| 4. | Сжатый воздух | к. Нм3 |  |  |  |  |
| 4.1 | Давление | МПа |  |  |  |  |
| 5. | Моторное топливо : | л.т |  |  |  |  |
| 5.1 | -бензин |  |  |  |  |  |
| 5.2 | -керосин |  |  |  |  |  |
| 5.3 | - дизельное топливо | л, т |  |  |  |  |

Приложение Г

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

| Производство, цех, № подстанции | Год ввода в эксплуата-цию | Тип трансформа-тора | Кол-во трансформа-торов | Суммарная мощность ТП, кВА | Напряжение, кВ высш./ низш. | Примреча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение Д

(обязательное)

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Направления использования |  | Количество и суммарная мощность (кВт) электродвигателей в цехах (участках, производствах и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | электроэнергии |  | Цех№ |  |  |  | Цех№ |  |  | Цех№ |  |  |  |  | Цех№ |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во |  | Мощ-ность |  | Кол-во |  | Мощ-ность |  | Кол-во |  | Мощ-ность |  | Кол-во |  | Мощ-ность |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1. | Технологическое оборудование, в т.ч.: электропривод, электротермическое оборудование Сушилки Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вентиляционное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Компрессоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сварочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прочее, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Е

(рекомендуемое)

СВЕДЕНИЯ О КОМПРЕССОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Цех, производство, тип, компрессора | Год ввода в эксп- луата- цию | Кол- во шт. | Произво- дитель- ность, м 3/мин | Давле -ние, МПа | Мощ- ность электро привода, кВт | Время работы компрессо-ра за год по журналу. час, год | Расчет-ный среднегодо-вой расход эл.энергии тыс.кВт*ч | Уд.расход эл.энергии фактич. Норматив1) кВт*ч/1000м3 | Система охлаждения (оборотное, водопроводное и т.п.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1) в случае отсутствия нормативных (паспортных) данных рассчитывается по формуле

Гр.б          102 Гр.4х6,6

Приложение Ж

(рекомендуемое)

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип теплоотводящего устройства:________

|  | Год ввода в | Мощ ность по | Температура | Установ -ленная | Удельный расход | Суточный режим работы, | Система отвода тепла от конденсатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип агрегата-источника | эксплуа-тацию | холоду Гкал/час | холо-диль-ной камеры °С | Мощ ность, кВт | эл.энергии, факт./норм кВт-ч/Гкал | летом зимой ч/сут. | Расход теплоно-стеля летом зимой т/ч | Охлажд. летом зимой от -до °С | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

Приложение И

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ

ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 1)

Топливо основное_________

резевное___________

| Год ввода ТЭС в эксплу-атацию | Электрическая мощность ТЭС проект/факт, кВт | Тепловая мощность ТЭС проект/факт, Гкал | Тип турбоагрегата | Кол-во турбоагрегатов | КПД турбоагрегата % | Годовое использование турбоагрегатов, проект/факт, час | Коэффициент эффективности использования установленной мощности Р факт/Р уст | Удельный расход топлива на произволство электроэнергии. г.у.т./кВтч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1) Сведения о составе и работе котельных агрегатов, входящих в состав ТЭС, заполняются по форме Л.

Приложение К

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 200... г.

МВт -ч (% графа 5)

| №№ пп | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление | в том числе расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Приход |  | — | — |  |
| 1 | Сторонний источник(по счетчикам) |  |  |  |  |
| 2 | Собственная ТЭС |  |  |  |  |
| 1111 | Расход: |  |  |  |  |
| 1 | Технология, в том числе электропривод, электротермическое оборудование Сушилки Прочее |  |  |  |  |
| 2 | Насосы |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляция |  |  |  |  |
| 4 | Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| 5 | Компрессоры |  |  |  |  |
| 6 | Сварочное оборудование |  |  |  |  |
| 7 | Холодильное оборудование |  |  |  |  |
| 8 | Освещение |  |  |  |  |
| 9 | Прочие, в т.ч. бытовая техника |  |  |  |  |
|  | Итого производственный расход |  |  |  |  |
| 10 | Субабоненты |  | —Y | —Y |  |
| 11 | Потери эксплуатационно-неизбежные: в сетях, суммарные, в трансформаторах |  |  |  |  |
| 12 | Нерациональные потери |  |  |  |  |
|  | Итого: суммарный расход |  |  |  |  |

1) При наличии внутризаводского учета электроэнергии в статье:«Расход» заполняется и графа 3

Приложение Л

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И РАБОТЕ КОТЕЛЬНОЙ

Топливо: основное - природный газ ,

резервное-

| Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплу-атацию | Кол-во шт. | Производи-тельность, проектная1) фактическая Т/ч, Гкал/ч | Давле-ние, рабочее1) фактич. МПа | КПД “брутто” по дан-ным пос-ледних испыта-ний, % | КПД по паспор-ту, % | Уд.расход топлива на выработку тепла фактический /нормативный1) кгу.т/Гкал | Годовой расход топлива по комер- ческому учету тыс.т.у.т. | Годовая выработка тепла по прибор-ному учету11), Гкал/г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Паровые котлоагрегаты Водогрейные котлоагрегаты Итого: по паровым по водогрейным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)  Определяется по паспортным данным ,**) в случае отсутствия приборов учета выработки теплоэнергии расчитыва-ется по формуле гр.8хгр.6х102

142,8

Приложение М

(обязательнле)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО

ТЕПЛОЭНЕРГИЮ (ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА)

| №№ | Назначение, направление |  | Наименование агрегата, год ввода, | Часовая производитель- ность агрегата | Кол- во, | Рабочие параметры на входе на выходе |  | Удельный расход теп- лоэнергии на единицу | КПД по пас-порту | Конден- сатоот-водчики: тип, |  | Наличие теплоутили- зационных устройств, |  | Примечания (характе-ристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. п. | использова- ния агрегата | тип, марка, вид энергоносителя |  | (паспортная) по продукту, /ч | шт. | давление рабочее, МПа | темпе-ратура рабочая, 0С | продукции Гкал/... | % | коли-чество |  |  | температура конденсата 0С |  | загрязнений конденсата) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |

Приложение Н

(обязательное)

РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В 200__ г.

Гкал/год

| №№ | Наименование объекта (цех, участок и др.), | Технология | При фактических значениях среднегодовой температуры 0С и продолжительности отопительного периода дней |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | теплоноситель, пар, горячая вода |  | Отопление | Приточная вентиляция | Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |  | 7 |
| 1. | Производственные помещения |  |  |  |  |  |  |
| I.I. 1.2 | Итого, по производственным помещениям |  |  |  |  |  |  |
| 2 2.1 2.2 | Общепроизводственные службы и помещения Итого по общепроизводст- венным службам |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -*) | - *) |  |  |  |

*) в знаменателе по  СНиПу ,  tот ср= -3,2°С,  = 205 дн.

Приложение П

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 200... г.

Гкал (%, графы 8, 10,12 %)

|  |  | Параметры |  |  | Суммар- | Расчетно- нор- |  | Потери |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Статьи прихода/расхода | тепло-носи-тель | давле-ние, Р атм | темпе-ратура °С1) | ное пот-ребление | мативное потреб- ление с учетом нормативных потерь (Приложение М) |  | эксплуатационно неизбежные/фак-тические |  | Возврат конденса-та |  | Примеча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технологические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в т.ч. пара из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отопление и вентиляция в т.ч. калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сторонние потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Суммарные сетевые потери (нормируемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Субабоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нерациональные потери в технологии, системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сноска: 1) При теплоносителе - горячая вода указывается температура прямой и обратной воды.

Приложение Р

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ АГРЕГАТОВ

| №№ | Назначение, | Наименование агрегата, тип, | Кол- | Часовая про- изводитель- иость агрегата | Удельный расход топлива на единицу продукции кг.у.т/ |  |  |  | Наименование и краткая характе- ристика теплоути- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п | направление использования | марка, характерный размер, год ввода в эксплуатацию | во | (паспортная) по продукту /ч | фактич. За200...г. | норматив расхода |  | лизационного обо- рудования, темпе- ратура отходящих газов, °С |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |

Приложение С

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОГО ТОПЛИВА В 199... г.

(Потребление т.у.т)

|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии, | расчетно-норма-тивное потребление с учетом нор-мативных потерь | потери энергии: эксплуатацион.-неизбежные фактические | Коэффициент полезного использования | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |
|  | Итого, приход |  |  |  |  |  |
| 11 | Расход |  |  |  |  |  |
| 1. | Технологическое использование, в том числе |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Нетопливное использование |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нагрев |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Сушка |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.2 | На выработку теплоэнергии: в котельной в собственной ТЭС |  |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |

Приложение Т

(обязательное)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

|  | Наименование, (марка), | Кол- | Грузо-подъем-ность, т, | Вид исполь- | Удельный расход топлива по | Годовые показатели текущего года |  |  | Коли-чество израсхо- |  | Способ измере- |  | Удель-ный |  | Объем полу- чен- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Тип транспортного средства (ТС), год выпуска | во, шт | пассажи-ровмести-мость, чел | зован-ного топлива | паспорт-ным данным л/км,л/(ткм) | пробег, км | объем грузо-пере-возок, т.км | дован-ного топлива, л, т |  | ния расхода топлива |  | расход топлива, л/т.км |  | ного топлива, л, т |  | Потери топлива |  | Приме-чание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |

Приложение У

(обязательное)

БАЛАНС ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

| №№ | Статьи | Суммарное | Расчетно-нормативное | Потери |  |  | Фактический удельный |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | прихода/расхода | потребление | потребление | Неизбежные | Фактические | расход, л/т.км |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, приход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспортировка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Перевозка людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | На выработку энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, расход |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Х

(обязательное)

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЭР НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

| № № п.п | Виды энергоносителей и наименование продукции (работ) , | Единицы измерения | Базовый ... год: фактический удельный расход | Расчетные удельные расходы энергоносителей (нормативы) по видам продукции с учетом реализации программы энергосбе-режения (ПиложениеЦ) при объеме производства в ..... г. обследованияпо годам |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общезаводской/ цеховой | текущий год | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Котельно-печное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.I. 1.1.1 1.1.2 | -на продукцию | кг у.т. ед.изд | — |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | -на производство тепловой энергии | кг у.т. Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - на выработку электрической и тепловой энергии | кВт ч/кг ут кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 | Тепловая энергия на продукцию | Гкал /ед.изд | — |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 | Электроэнергия на продукцию -на производство сжатого воздуха -на производство холода | кВт-ч ед.изд кВт-ч 1000 н.м3 кВтч/Гкал | — |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Моторное топливо: | л/км, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бензин | л/т.км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ц

(обязательный)

ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  | Годовая экономия топливноэнергетических ресурсов |  | Согласованный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование мероприятий, вид энергоресурса | Затраты | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, млн.руб (по тарифу) | срок внедрения, кв. год | Срок окупаемости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Котельно-печное топливо, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроэнергия, МВт-ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Сжатый воздух, К.нм 3 и др.материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
|  | Моторное топливо - бензин - керосин - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия всего: тыс. т у.т. Гкал МВт ч л, т |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям принятым к внедрению |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. т у.т. Гкал тыс. МВтч л, т |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ф

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ (МЕСТНЫХ) ТОПЛТВ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

| № | Наименование характеристики | Размерность | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вторичные (тепловые) ВЭР |  |  |  |
| 1.1 | Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1 | Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2 | Расход | м3 /ч |  |  |
| 1.1.3 | Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4 | Температура | о С |  |  |
| 1.1.5 | Характерные загрязнители, их концентрации | % |  |  |
| 1.2 | Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3 | Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2 | Альтернативные (местные) и возобновляемые ТЭР |  |  |  |
| 2.1 | Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2 | Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1 | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2 | Годовая наработка энергоустановки | час |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Мощность энергетической установки | Гкал/ч кВт |  |  |
| 2.4 | КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5 | Годовой практический выход энергии | Гкал МВт |  |  |