| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 1 | 20 баллов |

Система электроснабжения состоит из генератора постоянного тока Г, имеющего ЭДС  Eг = = 32 В и внутреннее сопротивление Rг = 4·10-3 Ом, аккумуляторной батареи АБ с ЭДС EБ = 26 В и внутренним сопротивлением RБ = 8·10-3 Ом и потребителя П с сопротивлением RН.

В номинальном режиме напряжение на зажимах генератора UГ = 28 В. Требуется:

- определить токи Iг, IБ, IН в системе при номинальном режиме;

- вычислить ток батареи IБ при пятикратном увеличении тока нагрузки IН;

- определить, при каком сопротивлении потребителя RН аккумуляторная батарея  будет работать в режиме холостого хода.

Решение

| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 2 | 10 баллов |

В цепи синусоидального тока, изображенной на рисунке, действующие значения ЭДС источников Е1=Е2=Е, комплексные сопротивления нагрузки Z1=Z2, угол между векторами Ė1 и Ė2 равен 90°. Активная мощность в приемнике с сопротивлением Z1 равна 2,25 кВт при токе I1=15 А и коэффициенте мощности нагрузки cosφ=0,75. Рассчитайте действующие значение ЭДС Е источников и тока I0.

Решение

| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 3 | 20 баллов |

Дана трехфазная цепь с симметричным источником ЭДС: Еm=311 В, RЛ=2 Ом, R=XL=XC=20 Ом. Между точками а и с произошло КЗ. Определить действующие значения токов в фазах нагрузки (Ia, Ib, Iс) и в фазах генератора (IA, IB, IC).

Решение

| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 4 | 20 баллов |

В цепи, изображенной на рисунке, Ė1= 100В, Ė2 = Ė1·e-j90˚ В, R = 2XL = 2XC =  = 10 Ом. Определить показание идеального амперметра электромагнитной системы.

Решение

| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 5 | 15 баллов |

В цепи, изображенной на рисунке, ЭДС источников еА = 311sin(ωt),               еB = 311sin(ωt - 2π/3), еC = 311sin(ωt + 2π/3), е`A = 311sin(ωt + π), е`B = 311sin(ωt +   + π/3), е`C = 311sin(ωt + 5π/3), RН = 20 Ом. Определить показания идеальных приборов электромагнитной системы.

Решение

| ШИФР: |  |
| --- | --- |
| Задача 6 | 15 баллов |

Дано: u(t) = 380sin(1000t + Ψ), R1 = 10 Ом, R2 = 30 Ом, С = 100 мкФ, L = 1 мГн.

Определить, при каком значении Ψ в резисторе R2 выделится максимальная энергия после переключения ключа из положения 1 в положение 2. Найти эту энергию.

Решение